#1 Поиск неисправности

Putty

По отдельности (смотреть названия своих скриптов)

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_Input_IBP_1.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_Input_IBP_2.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_OS.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_PSPZ.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_SHK.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_SHUKL.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_SN_DGU_1.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_SN_DGU_2.sh

time sudo -u Debian-snmp /var/lib/snmp/mqtt-snmp_Status_module.sh

Среднее время ответа скрипта

Если больше минуты, скрипт найден. Остановить выполнение «Ctrl+C».

У меня был mqtt-snmp_Status_module.sh

Открываете нужный скрипт.

И по отдельности каждую строчку

Мои были те, что отвечают за температуру WB-MAP-12E

#2 Как исправлялась проблема температуры модулей MAP